РАЗЪЯСНЕНИЯ № 1 положений документации о проведении аукциона в электронной форме

№ ОАЭФ-08/2019 на передачу сертификатов технической поддержки системы хранения, а также выполнение работ по созданию инфраструктуры хранения данных в подразделениях ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Дата поступления запроса: 21.08.2019

| № п/п | Запрос |  | Ответ на запрос |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Требование: Включать не менее 25 твердотельных накопителей SAS 12 Гбит/с с номинальной емкостью накопителя не менее 3.84 ТБ; | Просим изменить данное требования на: "Включать не менее 12 твердотельных накопителей SAS 12 Гбит/с с суммарной номинальной емкостью не менее 96 ТБ". Так как требование установки 25 дисков в корпус высотой 2U существенно ограничивает конкуренцию, поскольку такой конструктив мало распространен среди производителей СХД. При этом, СХД с например 14 твердотельными дисками по 7.68 ТБ может обеспечить производительность, аналогичную 25 твердотельным дискам по 3.84 ТБ. | В Техническом задании отсутствует требование «включать не менее 25 твердотельных накопителей SAS 12 Гбит/с с номинальной емкостью накопителя не менее 3.84 ТБ» |
| 2 | 2. Требование: - Включенный в контроллерную пару объем оперативной памяти должен составлять не менее 256 ГБ, без учета емкостей хранения, предназначенных для кэширования (дополнительных модулей кэширования SSD/NVRAM/ FlashCache/NVMe); | Просим изменить данное требование на: "Включенный в контроллерную пару объем оперативной памяти должен составлять не менее 192 ГБ, без учета емкостей хранения, предназначенных для кэширования (дополнительных модулей кэширования SSD/NVRAM/ FlashCache/NVMe)" Считаем что данное требование ограничивает конкуренцию, так как системы хранения класса all-flash имеют быструю подсистему хранения, поэтому как правило не нуждаются в столь большом объеме кэш-памяти. | Объем в 256ГБ ОЗУ требуется в целях обеспечения стабильной работы технологий inline-дедупликации и inline-компрессии. Ведущие производители массивов хранения имеют в своей продуктовой линейке модели, не только отвечающие данному требованию, но и многократно превышающие запрошенное значение. В числе производителей/моделей оборудования, отвечающего данному требованию: - Huawei Dorado 5000/6000 - Dell/EMC SC7020F - Dell/EMC Unity 680F/880F - HPE 3PAR 9450 - IBM V5000 - NetApp AFF700/AFF8000 - AERODISK ENGINE N2/N4 - QTECH QSRV-2524 Таким образом, данное требование не ограничивает конкуренцию. |
| 3 | 3. Требование: ­ Обеспечивать хранение данных в конфигурациях, устойчивых к одновременному выходу из строя: <…> Трех твердотельных накопителей; <…> | Просим исключить данное требование, так как оно ограничивает конкуренцию и не улучшает характеристик системы в виду того, что в зависимости от размера и количества групп дисков в системе хранения данных требуемый уровень надежности может быть достигнут и с использованием традиционных уровней защиты от одновременного выхода из строя одного или двух дисков в группе. Данная организация хранения данных мало распространена среди производителей СХД. При этом, твердотельные накопители значительно надежнее механических и перестроение данных на них происходит значительно быстрее. Таким образом, вероятность одновременного выхода из строя сразу трех накопителей крайне мала. | Требование к уровню надежности массива, а именно устойчивость массива к одновременному выходу из строя трех дисков, обусловлено тем, что массивы хранения заказываются со средним уровнем сервисной поддержки (NBD - следующий рабочий день) как в части реакции, так и в части выполнения сервисных работ. С учетом того, что массивы хранения будут размещены в региональных офисах, что накладывает дополнительные временные издержки, связанные с логистикой, а риск множественного выхода из строя накопителей из одной производственной партии повышается из-за фактора возможного производственного брака, Заказчик считает необходимым обеспечить максимальную защиту данных, в том числе, за счет поддержки системой хранения ситуаций с множественными отказами носителей. Данная технология поддерживается как иностранными (Huawei, NetApp, Infinidat и др.) и российскими производителями (Aerodisk, RAIDIX и др.) Требование не ограничивает конкуренцию. |
| 4 | 4. Требование: Обеспечивать функционал «виртуализация внешних массивов данных» (в общем случае технология представляет собой возможность репрезентации логических томов массивов хранения сторонних производителей, посредством которой становится возможным использовать другие, уже имеющиеся СХД, в том числе консолидировать все сторонние массивы через одну СХД, а также осуществлять миграцию данных в фоновом режиме, прозрачно для клиентских устройств SAN); | Просим разъяснить для чего заказчик планирует использовать виртуализацию внешних массивов данных и какие массивы виртуализовывать? Данны функционал у каждого производителя имеет список совместимости с линейками, моделями и версиями встроенного ПО сторонних массивов, а также особенности реализации в каждом конкретном случае. Просим дополнить данное требование списком из производителей, моделей, версий их встроенного ПО и используемых топологий и технологий связи с ними, либо данное требование исключить. По текущей редакции данного требования невозможно сделать вывод о способности предлагаемой СХД виртуализовать набор из имеющихся у заказчика СХД, поскольку этот набор не представлен в ТЗ. | Виртуализация массивов предполагается для обеспечения возможности централизованного управления всеми СХД филиалов из одной точки. Виртуализировать предполагается массивы хранения Dell CT-SC4020 (версия 7.2.11.4). |
| 5 | 5. Сочетание требований: Обеспечивать функционал «метрокластер» в режиме ACTIVE/ACTIVE без применения внешних шлюзов (Gateway Free A/A Solution) (в общем случае технология представляет собой возможность предоставления единовременного доступа на чтение и запись к логическому тому, имеющему две независимые копии на физически разных массивах, расположенных в разных центрах обработки данных, в прозрачном режиме для клиентских устройств SAN вне зависимости от их размещения в пределах SAN). Режим функционирования "метрокластера" AСTIVE/ACTIVE должен обеспечивать возможность осуществления операции чтения и записи данных на кластеризованный логический том на любом массиве хранения в любом центре обработки данных, а также осуществлять балансировку нагрузки на массивы хранения в зависимости от размещения клиентского оборудования SAN, снижая тем самым время отклика дисковой подсистемы и нагрузку на магистральные каналы связи между центрами обработки данных; Функционал «метрокластера» должен поддерживать следующие сценарии работы со следующими подтвержденными результатами: Существующая система хранения данных Huawei OceanStor Dorado 5000v3 (СХД №2) | Требование реализации метрокластера без использования внешних шлюзов виртуализации сужает конкуренцию до одного производителя, СХД компании Huawei. СХД каждого производителя имеют специфическое внутреннее устройство - способ использования дискового пространства, представление пользовательских данных, структура служебных данных, протоколы взаимодействия между массивами и тд. Поэтому СХД разных производителей не могут быть кластеризованы между собой без использования внешних шлюзов виртуализации. Использование таких шлюзов ТЗ запрещает. Несовместимость СХД разных производителей имеет место не только для кластеризации, но и для других видов взаимодействия разных СХД между собой, например репликации данных или объединения в федерацию для балансировки или совместного управления. Просим исключить формулировку " без применения внешних шлюзов (Gateway Free A/A Solution)", поскольку ее наличие ограничивает конкуренцию до одного производителя | В Техническом задании отсутствует требование «Обеспечивать функционал «метрокластер» в режиме ACTIVE/ACTIVE без применения внешних шлюзов» |

Дополнительно, сообщаем, целью правового регулирования Федерального закона от 18.07.2011 №  223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закона 223-ФЗ) является создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в товарах, работах, услугах, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке. Таким образом, целью правового регулирования Закона 223-ФЗ является не обеспечение доступа к закупке как можно большему количеству участников, а качественное удовлетворение потребностей заказчика. Указанный вывод неоднократно подтвержден определениями Верховного Суда РФ (№ 310-КГ17-23534 от 27.02.2018, № 309-КГ17-21059 от 25.01.2018, № 307-КГ17-14900 от 19.10.2017 и т.д.), а также решениями антимонопольных органов (Решение Архангельского УФАС России от 27.01.2016 по делу N 33оз-16, Решение Иркутского УФАС России от 28.09.2017 N 983 и т.д.). В соответствии с п. 6 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона о закупках (утверждены Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.05.2018) принцип равноправия, в силу п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона 223-ФЗ, предполагает недопустимость предъявления различных требований к участникам закупки, находящимся в одинаковом положении, в отсутствие к тому причин объективного и разумного характера. Согласно п. 6 Обзора судебной практики - Закон 223-ФЗ не обязывает заказчиков допускать к участию в закупке всех хозяйствующих субъектов, имеющих намерение получить прибыль в результате заключения договора. Иное противоречило бы принципу целевого и экономически эффективного расходования денежных средств, сокращения издержек заказчика, закрепленному пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона 223-ФЗ и предполагающему наличие у заказчика права на установление в закупочной документации способствующих тому требований к необходимому товару и участникам закупки.

Заместитель начальника Финансово-экономического управления	                                                             Д.Р. Харисова